נוהל עבודה: ארכוב וידאו ומידע מחקרי (LTO-8)

1. עקרונות יסוד וחוקי ברזל (SOP)

עבודה עם קלטות LTO שונה מהותית מעבודה עם דיסקים קשיחים (HDD/SSD). הקפדה על הכללים הבאים תבטיח את שלמות המידע ותמנע נזק פיזי לכונן ולראש המגנטי.

א. מניעת שחיקה (Shoe-Shining)

  - הבעיה: הכונן עובד במהירות אופטימלית של כ-300MB/s. אם המחשב מזרים מידע לאט יותר, הכונן נאלץ לעצור את הסרט, לחזור אחורה ולהתחיל שוב. פעולה זו ("צחצוח נעליים") שוחקת את הכונן והקלטת במהירות.

  - הפתרון: לעולם אין להעתיק ישירות מכונן רשת (NAS) או דיסק איטי. יש להעתיק את החומר ל-SSD מקומי מהיר (NVMe) ורק ממנו לקלטת.

ב. טיפול בקבצים קטנים

  - כונן LTO מתקשה להתמודד עם אלפי קבצים הקטנים מ-1MB (קבצי טקסט, לוגים, קוד).

  - הנחיה: אם יש בפרויקט תיקיות עם אלפי קבצים קטנים, חובה לארוז אותם לקובץ ארכיון אחד (ZIP או TAR) לפני ההעתקה לקלטת.

ג. הוצאה בטוחה (Data Commitment)

  - המידע לא נכתב סופית לקלטת עד שמעודכן האינדקס בסוף התהליך.

  - חובה: יש להשתמש תמיד בפקודת Eject מסודרת ולהמתין עד שהקלטת נפלטת פיזית מהכונן.

  - איסור חמור: אין לכבות את המחשב, לנתק כבל או ללחוץ על כפתור הכיבוי בכונן בזמן שנורית הפעילות מהבהבת.

ד. הגנה פיזית

  - בסיום כל גיבוי, הוצא את הקלטת והזז את המתג האדום בחזית למצב Locked (סמל מנעול סגור). זה מונע מחיקה או דריסה בטעות.

2. כלי הגיבוי האוטומטי (LTO Archivist Pro)

סקריפט זה נכתב ב-Python במיוחד עבור המעבדה. הוא מבצע:

  - העתקה בטוחה עם Buffer גדול למניעת שחיקה.

  - אימות (Verification) באמצעות חתימת SHA-256 לכל קובץ.

3. מילון פקודות שימושי (Cheat Sheet)

מיקום הרצה: כל פקודות LtfsCmd ירוצו מהתיקייה: C:\Program Files\IBM\LTFS.

בדיקה וסטטוס

- LtfsCmdDrives.exe

  - מה עושה: מציגה את סטטוס הכונן (האם הקלטת מזוהה? האם היא Mounted?).

  - מתי להשתמש: כשהכונן לא מופיע ב"מחשב שלי" או לפני תחילת עבודה.

- LtfsCmdCheck.exe D

  - מה עושה: בדיקת תקינות ותיקון שגיאות לקלטת (כמו Scandisk).

  - מתי להשתמש: אחרי הפסקת חשמל, נפילת מחשב, או אם הקלטת לא נפתחת.

סיום והוצאה (קריטי)

- LtfsCmdEject.exe D

  - מה עושה: כתיבת האינדקס הסופי והוצאה פיזית של הקלטת.

  - מתי להשתמש: תמיד! זו הדרך היחידה הבטוחה להוציא קלטת.

העתקה מהירה (ללא הסקריפט)

- robocopy "C:\Source" "D:\" /E /J /R:0

  - מה עושה: העתקה יעילה של ווינדוס.

  - /J – מצב Unbuffered (קריטי לקבצים גדולים).

  - /R:0 – ללא ניסיונות חוזרים (למניעת תקיעות).

תחזוקה

- LtfsCmdFormat.exe D

  - מה עושה: מחיקה מוחלטת של הקלטת ופירמוט ל-LTFS.

  - אזהרה: משמיד את כל המידע. לשימוש בקלטות חדשות בלבד.

4. נוהל שחזור מידע (Restore)

לצורך שליפת מידע מהארכיון בעתיד, יש להשתמש בקבצי ה-CSV (backup_manifest) שנשמרו.

- חיפוש: פתח את קובץ ה-CSV במחשב, ואתר את הקובץ המבוקש (Ctrl+F).

- איתור: בדוק בעמודת Dest מהו הנתיב המדויק של הקובץ בקלטת.

- שליפה: הכנס את הקלטת, גש ישירות לנתיב המבוקש והעתק את הקובץ למחשב.

- אימות: בסיום ההעתקה, חשב את ה-SHA256 של הקובץ המשוחזר והשווה אותו לערך המופיע בעמודת SHA256 Hash ב-CSV.

  - תואם: הקובץ תקין וזהה למקור.

  - שונה: הקובץ פגום (Bit Rot/Corruption).